正德职业技术学院JSJY-ZDXY-2026-06-006


正德职业技术学院

项目名称：PLC及工业网络智能控制实训室建设

项目编号：JSJY-ZDXY-2026-06-006

竞争性磋商文件
日 期：二〇二六年六月
目   录

第一部分 响应人须知

第二部分 采购方式及相关规定
第三部分 采购需求及技术要求

第四部分 报价内容及相关要求
第五部分 响应文件格式
第一部分　响应人须知
一、磋商文件

1.本文件中采购单位为正德职业技术学院，亦称甲方；成交人系指确定成交候选供应商，亦称乙方。本项目为一个标段。

2.磋商文件包括第一、第二、第三、第四、第五共五个部分。

3.响应人应详阅磋商文件中的所有条款；不按磋商文件要求提供的响应文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由响应人自已负责。

二、磋商文件的澄清

响应人如对磋商文件有疑问，应在报价截止时间五日前以书面形式提出，采购人将在收到后及时答复，必要时顺延响应截止时间。在此时间之后的或其他非书面方式的任何质疑，采购人将不予答复。
三、磋商文件的补充或修正       

采购人可在报价截止时间前对磋商文件进行补充或修改。补充或修改内容可能影响响应文件编制的，报价截止时间相应顺延。
四、响应文件的文字

1.响应文件以及响应人与采购人之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。

2.响应人已印签好的说明书等可以使用其它文字，但应附有全文中文译文。

3.任何不符合上述两项规定的响应文件和资料，将被拒绝接受或视为无效。

五、响应文件的签署及其形式

1.响应文件应密封。响应人应在报价函中写清响应人全称、地址、邮编、电话等，并由授权代表签字或盖章。

2.响应文件须一式叁份，“正本”壹份和“副本”贰份，如果它们之间有差异，则以正本为准。

3.响应文件的正、副本都应用打字机或不退色墨水书写，且经授权代表签署。

4.响应文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

5.报价以人民币报价，币制、金额单位要统一并由授权代表签署。

6.响应文件由响应人在规定的时间内送达。

第二部分  采购方式及相关规定
一、采购方式
正德职业技术学院PLC及工业网络智能控制实训室建设项目为竞争性磋商采购，位于南京市江宁区将军大道18号校内。

二、响应人管理
响应人必须服从学院相关管理规定，严格把握质量关及安全关；在现场施工发生的自身财产、人身安全和造成的招标方财产损坏和人身安全均由成交方负责。

三、递交响应文件截止时间
2026年7月6日上午10:00，磋商时间另行通知。

四、递交响应文件地点
南京市江宁区将军大道18号，正德职业技术学院东门（逾期或未送达指定地点的响应文件不予受理）。

五、开标地点
正德职业技术学院行政楼一楼资产管理办公室

六、磋商程序

1.本次磋商采取一轮磋商、二轮报价方式进行。

学院按照本项目特点由采购招标工作组对响应文件进行评估和比较。各响应人递交的响应文件作为首轮报价，评审工作开始后，采购招标工作组首先对各响应文件所提供的资格证明文件是否符合磋商文件的要求进行审核，随后就本项目的技术要求与商务要求与响应人分别进行磋商，给予所有参加磋商的响应人平等的磋商机会。

2.磋商结束，各响应人以技术、商务磋商内容为基础，进行第二轮即最终报价，最终报价及承诺需以书面形式做出。

七、异常低价报价审查

1.评标过程中出现下列情形之一的，采购招标工作组可根据实际情况启动异常低价报价审查程序：

（1）报价低于全部通过符合性审查响应人报价平均值65%的；

（2）报价低于通过符合性审查的次低报价响应人报价65%的；

（3）报价低于采购项目最高限价65%的；

（4）采购招标工作组基于专业判断，认为响应人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.采购招标工作组启动异常低价报价审查后，将要求相关响应人在评审现场合理时间内（30分钟）对报价价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。响应人不能提供或说明不能证明其报价合理性的，采购招标工作组有权根据规定将其作为无效报价处理。

八、评标办法
本项目采用综合评分法，综合评审后确定成交候选人。评分标准如下表：

项目评分表

	序号
	评分项目
	评分方法
	分值

	一
	报价

（30分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价金额最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分＝(评标基准价/报价)×30（计算结果保留小数点后两位）。
	30

	二
	质保期

承诺
（3分）
	质保期满足3年，得1分；在满足3年的基础上，每增加1年加1分，最多加2分（即5年及以上得3分）。不满3年不得分。
	3

	三
	经营业绩（5分）
	响应人具有类似项目业绩，每提供一份得1分，最高得5分。

（业绩合同须为2023年5月1日至报价截止日期间签订，以合同签订时间为准，合同金额不少于20万元，低于20万视为无效合同不得分）
	5

	四
	企业资质（5分）
	1.质量管理体系认证（2分）：

供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书（ISO9001或GB/T19001），得2分。

2.信息安全管理体系认证（1分）：

供应商具有有效期内的信息安全管理体系认证证书（ISO27001或GB/T22080），得1分。

3.知识产权承诺函（2分）：
提供知识产权承诺函得2分，详见响应文件（附件十四）。

注：响应文件中须提供上述证书的有效复印件或扫描件并加盖供应商公章，证书须在有效期内。
	5

	五
	技术及商务要求

（24分）
	1.响应人请对照第三部分“采购内容”、“主要参数要求”，在参数偏离表（技术条款）里逐项说明。

2.响应人请对照第四部分“报价内容及相关要求”，在参数偏离表（商务条款）里逐项说明。
注：磋商文件中（标注“▲”的内容）为重要指标，须提供磋商文件中规定的证明满足重要指标的证明材料。达不到磋商文件要求响应指标或未按要求提供配套证明材料视为负偏离，每一项扣2分,其他每小项负偏离1项扣1分；24分扣完为止。
	24

	六
	现场演示
（15分）
	为更好保障软件的功能满足本次采购要求,须提供现场功能演示。有下列任何一条不满足或只有部分满足，扣3分，扣完为止。本项满分15分。
工业自动化在线仿真软件演示内容要求：
1.可实现便捷的在线教学与实训操作。

2.可以进行电、机、液、气系统原理、实操与故障诊断。

3.有PLC在线编程功能。

4.电气、机电、液压、气动系统可以分别与 PLC系统的联合仿真。

5.有原理动画，演示各类元件的内部结构与工作原理以及不同回路的运行过程。覆盖多种典型回路以及教学中的核心知识点。
	15

	七
	项目实施方案

（5分）
	根据响应人针对本项目提供的实施方案（内容包括但不限于供货方案、设备安装方案、调试方案、验收方案等方面）进行评分：
• 方案完整、科学合理、操作可行，完全满足项目需要的，得5分；
• 方案较为完整、较为合理可行，较能满足项目需要的，得2-4分；
• 方案简单、笼统、有瑕疵的，得1分；
• 方案不完整、不合理、不可行的，不得分。
	5

	八
	培训方案

（5分）
	根据响应人提供的针对本项目的技术培训方案（内容包括但不限于培训内容、培训方式、培训时间、人员安排等方面）进行评分：
• 培训计划完善、培训内容具体、可行、针对性强的，得5分；
• 培训计划较为完善、培训内容简单、笼统的，得2-4分；
• 培训计划不完善、培训内容不可行、针对性差的，得1分；
• 未提供培训方案的，不得分。
	5

	九
	售后服务及增值方案

（5分）
	• 售后服务方案完善，包含质保期后服务承诺、响应时间（优于2小时响应、24小时到场）、备品备件供应方案（不高于8折）等；并承诺提供增值服务（如协助完成相关教材编撰、赛事技术支撑、质保期内巡检服务等），方案具体可行，得4-5。

• 售后服务方案基本完整，能满足基本要求，但缺乏增值服务承诺或方案不够具体，得2-3。

• 售后服务方案简单或未提供，得0-1。
	5

	十
	标书制作（3分）
	根据响应文件整体质量评审：
编制内容完整，包含所有要求的格式附件；技术/商务偏离表清晰、• 无遗漏；目录清晰、页码准确；装订整齐、印刷清晰，得3分；

• 内容基本完整，但存在少量格式错误或装订问题，得2分；

• 内容混乱、缺失重要材料、无页码或装订松散，得 1分。
	3

	总分
	100


九、响应人如需咨询，请与采购单位联系。

商务咨询：毛老师   电话025-52111868

技术咨询：龚老师   电话025-52111875
其他未明确条款以合同约定为准。

第三部分  采购需求及技术要求
一、项目概况
本项目为适配装备制造产业转型升级趋势，满足行业对高素质技术技能人才的需求，拟建设兼具实践教学、技能培养、创新研发及场景化展示功能的综合性实训室。该项目地理位置位于南京市江宁区将军大道18号。 
采购内容

	序号
	名称
	主要参数指标
	数量
	单位

	1
	PLC综合实验平台
	详细指标见下文
	10
	套

	2
	工业自动化在线仿真软件
	详细指标见下文
	50
	套

	3
	PLC 学习资源库
	详细指标见下文
	1
	套

	4
	工业网络智能控制与维护实训考核装置
	详细指标见下文
	1
	套


主要参数要求

	序号
	建设内容
	具体要求
	数量

	1
	PLC综合实验平台
	一、设备整体要求

1.设备要求工作台以网孔架为基础实训单元，仿真企业真实环境，可开展PLC系统基础模块连接实训。
2.工作台要求采用双面相同配置的实训方式，实训区至少不限于电源单元、PLC控制单元、PLC基础实训单元、按钮指示灯单元、扩展实训区（三相异步交流电机控制单元、步进电机控制单元和、伺服电机控制实训单元）等六大部分组成。

3.工作台实训内容要求至少包含基础控制实训，如PLC基础编程的实训、PLC应用控制实训、触摸屏的实训、触摸屏与PLC通讯的实训、电机运动控制实训、三相异步交流电机变频器调速控制实训、步进电机定位控制实训、伺服电机定位控制实训等；可灵活扩展；便于学生更轻松高效的学习PLC知识。

▲4.为确保所投设备稳定性及安全性，同时满足学校教学所需，要求所投设备的外观检查、结构检查、电源电压适应性、电源模块、电控部分、接插件等方面须全部符合要求，（响应文件内须提供由有检验资质机构出具的对应第三方证明材料的清晰截图，截图能明确体现检验项目、检验结果，确保内容真实可追溯）。

二、设备规格要求

1.输入电源：三相五线 AC 380V±10%  50HZ
2.输入功率：≤1kw
3.设备重量: ≥100kg
4.外形尺寸：长×宽×高≥800mm×800mm×1940mm。
三、设备组成要求

1.标准控制平台

标准控制屏要求采用立式结构，整体框架须采用方形钢材焊接而成，工作面须采用开放式网孔面板，冷轧钢板≥2mm,网孔板两端直接用螺栓与工作台固定。底部有四个带锁万向脚轮，装置中所有单元器件模块都安装在标准控制屏上。

2.电源单元

供电单元要求包含不限于由电源漏电保护开关、空气开关、开关电源、保险丝、电源输出接口等器件组成；功能要求是确保自动化设备的保护、稳定、高效地运行，并对各控制单元进行分区供电等。提供交流380V、220V、直流24V的电压供电，满足整机的需求。

3.小型PLC控制单元

PLC 控制单元，属于核心控制器单元，用于传感器信号的采集，同时按照工艺要求，控制各基础应用实训单元以及三相异步电机变频调速控制、步进电机定位控制，伺服电机定位控制等，完成工作任务。

（3.1）PLC主机单元配置： I/O≥32 点、其中输入≥16 点、晶体管输出≥16 点，采用晶体管漏型输出方式，内置高速计数、4 轴高速脉冲定位，自带以太网及RS485通讯接口，满足工业自动化逻辑控制与运动控制应用需求

4.触摸屏（HMI）人机交互

（4.1）要求采用≥7英寸TFT液晶显示屏，分辨率≥800*480，四线电阻式触摸屏。

5.工业以太网交换机

可以用于小型 PLC 控制单元、触摸屏单元、计算机等以太网设备的通讯。可通过工业以太网将PLC连接到工业以太网设备，10/100自适应非管理型交换机，带≥8个RJ45接口。

6.指示灯与按钮单元

指示灯与按钮单元要求至少不限于指示灯（黄、绿、红）、按钮开关（绿、红）、转换开关、急停开关组成，这些器件均安装在单元盒上，功能要求是为系统提供主令器件，包括按钮、急停、转换开关等输入主令器件，也包括指示灯等输出指令器件。

7.继电器单元

继电器单元要求至少不限于交流接触器，小型中间继电器，热继电器等元件组成，功能要求可完成三相交流异步电机的电气拖动控制实训。

8.扩展实训单元

扩展实训单元要求至少不限于变频器调速单元、伺服电机单元、步进电机单元、小车运动模块等组成。

（8.1）变频器控制单元配置要求采用输入电压AC 380V，最大输出功率≥0.75KW，通过变频器驱动三相异步电机，功能要求完成电机正反转控制、多段速度控制、无级调速控制等功能。

（8.2）小车运动模块配置要求步进电机、适配步进驱动器以及增量式编码器、交流伺服电机与配套伺服驱动器等内容组成，功能要求完成步进电机定位实训和伺服电机定位控制实训。

9.I/O转接单元

将控制单元的部分输入输出信号通过接插一体化接线端子连接转换，在实训时，可进行两种接线方式，一种为学习型接线，其采用即插即用型端子插接方式接线，使用灵活，可增强学生对PLC接线的认识。另一种为直接接线方式，该方式更加接近工厂实际，能更好的提高学生接线的动手能力。

10.基本逻辑控制模块

基本逻辑控制模块要求至少不限于交通灯自控与手控、多种液体自动混合模块等，配合小型PLC控制单元，实现各模块对应的应用场景控制功能。

四、设备可完成的实训项目要求

PLC基础编程实训

触摸屏界面组态实训

触摸屏与PLC通讯的实训

PLC网络通讯实训

变频器多段速调速实训

变频器无级速调速实训

三相异步电机直接启动控制实训

三相异步电机接触器点动控制实训

三相异步电机接触器自锁控制实训

三相异步电机接触器正反转控制实训

PLC控制三相异步电机直接启动控制实训

PLC控制三相异步电机点动控制实训

PLC控制三相异步电机自锁控制实训

PLC控制三相异步电机正反转控制实训

PLC控制三相异步电机Y-△启动控制实训

步进电机定位控制实训

伺服电机定位控制实训

五、设备配置要求 （单套配置）

序号

名称

主要技术指标

数量

单位

1

实训台架

立式钣金结构整体框架；≥800mm×850mm×1940mm；网孔板厚≥2mm，底部有四个带锁万向脚轮

1

台

2

电源单元

三相漏电保护开关：3P+N 16A　　     

2

只

导轨式开关电源，DC24V 10A 

4

只

3

PLC控制单元

参数要求

（1）PLC基本规格

一、电源与功耗

供电：DC 24V ±10%（21.6~26.4V）；电流：1A；支持短路 / 反接保护；功耗：本体约 **≤1.8W**（不含负载）

二、本体 I/O（DI/DO）

数字输入 DI：8 路（NPN/PNP 兼容）；输入电压：24V DC；单点电流≤5mA；高速输入：4 路 ×200kHz（可接编码器）；数字输出 DO：8 路晶体管（PNP）；负载电压：24V DC ±10%；电阻负载：0.5A / 点、2A/8 点；高速脉冲输出：2 路 ×200kHz（Y0/Y1，脉冲 / 方向）；响应时间：OFF→ON＜1μs；ON→OFF＜2μs

三、通信接口

以太网：2×RJ45 百兆（内置交换机）；协议：Modbus TCP、EtherNet/IP、PROFINET 从站、SocketEtherCAT：1× 主站，最多8 轴（总线）；串口：RS485×1（本体），扩展卡可加 2 路；协议：Modbus RTU、自由口；编程口：Type‑C（程序下载 / 监控 / 固件升级）

（1.1）数字量输入扩展模块：

防护等级：IP20；工作温度：‑25℃ ~ +70℃；存储温度：‑40℃ ~ +85℃；相对湿度：5%~95%（无凝露）

输入点数：16 路 DI

输入类型：源型 / 漏型（PNP/NPN 兼容）

(1.2)数字量输出扩展模块：

防护：IP20；工作温度：‑20℃ ~ +55℃；存储温度：‑40℃ ~ +85℃；湿度：5%~95%（无凝露）

输出点数：16 路 DO（晶体管 / PNP）

（1.3）4AD扩展模块（4 路模拟量输入）

通道：4 路独立输入

信号类型：电压（±10V/0–10V）、电流（4–20mA/0–20mA）

分辨率：16 位

精度：±0.1% FS（25℃）

转换速度：1ms / 通道

隔离：I/O 与电源隔离，通道间非隔离

（1.4）4DA扩展模块（4 路模拟量输出）

通道：4 路独立输出

信号类型：电压（±10V/0–10V）、电流（4–20mA/0–20mA）

分辨率：16 位

精度：±0.1% FS（25℃）

转换速度：1ms / 通道

负载：电压 1kΩ–1MΩ；电流 0–600Ω

推荐品牌：汇川、西门子、信捷

2

只

4

触摸屏

要求用于设备图像显示和数据处理功能等功能，其要求采用触摸屏输入，带以太网接口，不小于7英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率≥800×480)，四线电阻式触摸屏，预装有MCGS嵌入式组态软件。

推荐品牌：昆仑通泰、西门子、信捷

2

只

5

交换机

工业交换机

带8个RJ45接口,10/100自适应非管理型交换机

推荐品牌：普联、锐捷、中兴

1

只

6

指示灯与按钮单元

DC 24V指示灯（黄、绿、红），自复位按钮（绿、红），选择开关，急停开关。

2

套

7

继电器单元

交流接触器CJX2-0910：2只；热继电器JRS2‑25‑1.6～2.5A：1只；小继电器5只；

推荐品牌：德力西、正泰、天正

2

套

8

变频器

参数要求

（1）常规负载：0.75kW；

（2）额定输入：三相 AC 380-480V，50/60H； 

（3）控制方式：支持 V/F 控制、无传感器矢量控制、永磁同步电机无传感器矢量控制、磁通矢量控制；

（4）制动功能：内置制动晶体管，最大制动转矩约 20% 额定转矩；

（5）通信能力：支持 Modbus RTU、EtherNet/IP 等协议；

（6）显示与操作：配备4位LED显示，支持按键操作、FR-Configurator 软件编程及手持参数单元调试；

推荐品牌：汇川、西门子、信捷

2

套

9

I/O转接单元

接插一体化接线端子连接转换，快插与接线两用。

2

套

10

小车运动控制单元

（1）步进电机（1台）：额定工作电流适配驱动器输出，保持转矩满足常规负载传动需求，机身自带标准安装法兰、输出轴带键槽结构，防护等级工业级，运行低噪音、启停响应平稳，温升低、抗干扰能力强。

（2）步进驱动器（1台）：支持交直流宽电压供电，内置细分可调功能，支持脉冲 / 方向控制信号模式，具备过流、过压、过热、堵转多重保护功能，光电隔离信号输入，抗干扰性能强，适配工业及实训环境长期稳定运行。

（3）交流伺服电机（1台）：额定功率 0.2kW，额定供电电压 AC220V，最高转速 3000rpm，采用中惯量设计；电机输出轴带标准轴径、键槽结构，尾部带安装固定螺丝孔位，轴端配置密封油封；搭载 17 位高分辨率增量式编码器，定位精度高、运行平稳、低速无抖动。

（4）伺服驱动器（1台）：输入电压 AC220V 供电；支持脉冲方向、位置、速度、转矩多种控制模式；具备电子齿轮、自动增益调节功能，内置过流、过压、过载、过热、编码器异常等多重保护机制。

传感器 HW7-D03NK、传感器 OBM-D07NK

光纤传感器:E32-ZD200-V、光纤放大器:FM-E31V1.2

推荐品牌：汇川、步科、信捷

2

套

11

典型扩展应用模块

模块材料要求：高强度塑料外壳，铝塑面板，图案、文字符号采用进口油墨丝印。

1.步进电机模块

2.多种液体混合模块

3.全自动洗衣机模块

4.电镀生产线控制模块

5.交通灯自控与手控模块

6.四层电梯控制模块

7.自动售货机模拟实验模块

8.机械手装配搬运模块

9.抢答器控制模块模块

10.隧道通风系统模块

11.直流电机调速控制模块

12.温度PID控制模块

2

套

12

安全连线

配套设备使用

2

套

13

配套工具

至少包含工具箱、万用表、内六角扳手（组套）、斜口钳、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、十字螺丝刀、一字螺丝刀各一个

2

套


	10套

	2
	工业自动化在线仿真软件
	1.可实现便捷的在线教学与实训操作，为电、机、液、气相关专业教学提供全方位的仿真解决方案，助力学生直观理解电、机、液、气系统原理、掌握实操与故障诊断能力。为贴合实际工业应用场景，软件支持电气、机电、液压、气动系统分别与 PLC系统的联合仿真，同时提供 PLC在线编程功能。

2.软件包含原理动画，动画内容生动演示各类元件的内部结构与工作原理，以及不同回路的运行过程，有效弥补了传统静态图文教学的不足，让抽象的原理知识变得具象易懂。原理动画覆盖多种典型回路，包括单级调压回路、双向调压回路、二级调压回路、三级调压回路、单级减压回路、二级减压回路、采用单向顺序阀的平衡回路、采用液控单向阀的平衡回路、换向阀中位机能卸荷回路、电磁溢流阀卸荷回路、限压式变量泵卸荷回路、卸荷阀的卸荷回路等，全面覆盖教学中的核心知识点。
	50套

	3
	PLC学习资源库
	要求提供 PLC 学习资源库，此部分学习资料全部是PLC学习，内容主要是讲解三菱、汇川、台达、西门子、信捷等品牌 PLC相关的学习资料。


	1套

	4
	工业网络智能控制与维护实训考核装置
	一、设备要求

1.设备要求以物料自动化供料、传输、检测、分选、装配、入库等生产过程为应用技术场景，集成PLC、工业以太网、现场总线、工业机械手、RFID、传感检测系统、增加信息化器件等，该平台融入云平台数据管理与MES管理系统，可实现对生产现场的实时监控、调度和优化等功能，同时与数字孪生融合，贴合行业发展和智能制造技术的进步

2.设备要求适合职业院校、技工院校、应用型本科、企业培训中心等相关职业工种的技能培训、竞赛、鉴定需求，可用于机电一体化技术、电气自动化技术、智能控制技术等专业的《可编程控制器技术》《工业数据采集与可视化》《智能线数字化设计与仿真》《工业控制网络与通信》《机器人视觉技术及应用》《智能控制原理与系统》《变频器与伺服驱动应用》《工业边缘计算技术》《工业数据分析与应用》等课程的实训、实习教学。

▲3.设备包含1套独立透明柜式工业网络平台、2套独立台式智能控制平台，功能、结构及配置要求：设备应满足工业网络智能控制与维护相关技能竞赛的基本技术要求，可兼容主流竞赛平台的技术规范。投标人应提供与竞赛平台对接的可行性方案，能够开展相关行业类竞赛。为了学校能快速熟练掌握设备使用技能，要求能够完成赛项任务书模式全流程培训，并以此为验收标准。

▲4.为确保所投设备稳定性及安全性，同时满足学校教学所需，要求所投设备的外观检查、电源电压适应性、结构、紧急保护、光幕保护、电源模块、输送供料单元、旋转供料单元、高度检测单元、钢珠装配单元、急停功能、保护功能、龙门搬运单元、智能仓储单元、导轨搬运单元、控制柜单元等方面须全部符合要求。（响应文件内须提供由有检验资质机构出具的对应第三方证明材料的清晰截图，截图能明确体现检验项目、检验结果，确保内容真实可追溯）。

二、技术指标要求

1.工作台A尺寸：长×宽×高≥1600mm×1120mm×1900mm；

2.工作台B尺寸：长×宽×高≥800mm×1120mm×1900mm；

3.工业网络控制柜尺寸：长×宽×高≥800mm×600mm×1800mm；

4.输入电源：AC 220V±10% /50HZ；输入功率：≤3kw；工作环境：常温、室内；温度：-10℃～+50℃ ；相对湿度：≤90%（+20℃）；海拔高度：≤4000m；

5.设备重量: ≈900kg；

6.安全保护：设备要求具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国际标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。

7.为确保所采购设备的外观设计具有合法知识产权，避免因外观侵权导致的法律纠纷，同时提升教学整体品质与辨识度。
三、设备功能特点要求

1、设备的网络拓扑构成要求：

投标文件中提供设备的网络拓扑图。

2、功能要求

（1）模块化：要求体现设备操作能力，设备模块要求组合灵活，各模块相对独立，模块扩展方便，可根据用户需求灵活配置、组合；同时机械装配调整部分均在工作台上，机械及电气连接均可快速拆换，可以进行更加灵活的竞赛试题输出。设备物料输送要求采用并行输送形式，控制流程灵活多样化。

（2）工程化：要求体现工艺创新能力，以多种物料为载体，贴近工业生产的理念，实现自动化检测、分选、装配生产过程为应用技术场景，集成工业以太网、现场总线、工业机械手、RFID、传感检测系统、增加信息化器件等，贴合行业发展和智能制造技术的进步。用户可利用个人创新思维对原有的生产流程进行创新和改造；在掌握基础知识的前提下，进一步提高用户的积极性、实践能力和创新思维。

（3）全栈化：要求体现系统分析能力，设备包含电气控制系统、人机界面、工业视觉、多类型传感器、安全系统、气动系统、外围机械功能单元组件等真实工业器件，可实现工件装配过程的外围配套设备布局、安装与调整、系统编程、离线编程、工艺优化、现场总线通讯调试、系统联调等功能，培养全栈化工程师。

（4）四新化：要求结合新技术、新产业、新业态、新模式，将传统工业产品融入智能传感技术、自动识别检测技术、数字孪生技术、工业网络安全技术、数字化智能管理技术等先进技术， 实现了设备自动化、生产精益化、 管理数字信息化的高度统一。 

（5）虚实化：要求具备智能控制系统与数字孪生的融合，从宏观层面将各个生产环节统筹起来，进行数字仿真，将控制算法、分析算法、在仿真系统中实时运算，使数字孪生系统与实际控制系统组成一套虚实结合的智能系统，运行过程数据和控制过程数据相互关联，在仿真系统中得到最优决策，再发布到控制系统中，记录和分析控制系统的全部数据，分析控制的结果，再将结果反馈到仿真系统继续运算，实现动态最优的智能控制。

（6）先进性：要求具备AI智能学习功能，平台必须是面向智能制造、工业互联网、AI工业大模型协同的全栈通讯与组态平台，集IO数据采集、协议转换、SCADA 组态开发、AI大模型对话与控制、MCP标准接口、实时/历史/报警/事件分布式服务、Web 可视化运行环境。内置AI推理引擎，支持本地运行Hugging Face模型（向量化/文本分类/相似度计算），无需上传云端；适用于本地RAG检索、点位语义匹配、敏感场景推理。设备采集与通讯支持PLC、机器人、数控、仪表、变频器、RTU、传感器、网关、数据库等多类设备；支持以太网、WiFi远程通讯；提供TypeScript协议驱动SDK，支持自主开发无需修改主程序。

（7）网络化：整体控制系统要求模块化、网络化，方便工作站更换与调试。系统从MES产品下单、云平台数据采集到到设备运行之间，通过全面网络化通讯，构筑安全、稳定、低时延的通讯链路，实现真正的一网到底，整体分布式结构设计，适用于工业网络课程教学。
3、设备的工艺流程要求

设备要求可模拟生产工艺流程，用户可根据任务要求自行设计工艺流程。响应文件中要求提供不少于4个生产流程案例的第三方检验报告以及工艺流程说明，分别是轴承滚珠（或药品罐装或颗粒物料）智能分拣包装生产流程；汽车轮胎轮毂（或工件）自动装配生产流程；柑橘分拣生产流程；变速箱部件（或发动机部件）装配生产流程。

四、设备结构组成要求

设备组成要求包含不少于实训工作台单元、工业网络控制单元、工业电气控制单元、检测单元、执行单元、信息管理单元等实训辅助单元等结构。

1、实训工作台单元

实训台承重主体为铝型材拼接而成，侧封板为钣金，正面要求采用双开门设计，桌面采优质专业铝型材拼接成型；为功能单元的安装提供标准的安装接口，可根据实训任务随意调整单元安装位置；预留有标准气源和电气接口安装位置，根据单元的使用情况进行功能的扩展；为功能单元、功能套件提供稳定的电源；平台上可牢固安装多种多功能多应用单元，实训台内部用于单元和工具存放。

2、工业网络控制单元

工业网络控制单元要求包含不少于三层工业交换机、防火墙、无线接入点及客户端、工业交换机等组成。利用以太网通信接口实现整个生产线系统的网络通信，能够实现与其它单元的网络通信与数据传输。
3、工业电气控制单元

工业电气控制单元要求采用网孔板结构安装，包含空开、PLC、伺服系统、步进系统、变频器、工业级交换机、继电器、按压式接线端子排等元器件。用于接收来自检测单元的传感数据，发送控制指令，实现执行单元的动作执行，以及和信息管理单元实现数据可视化、信息化管理等功能。

4、检测单元

检查单元具备工业视觉、条码/二维码检测、称重检测等产品检测装置，以及对整个生产线系统的设备状态、环境参数实时监测的各类传感装置，包括温度、湿度、电能、电量等动力环境监测。

（4.1）检测单元1-高度检测单元

高度检测单元要求包括不少于测距传感器、气缸、单元底座、远程IO模块等组成。可进行检测工件的深度。

（4.2）检测单元2-分拣检测单元

分拣检测单元要求包括不少于工业视觉系统、颜色传感器、金属传感器、分拣机构、单元底板、远程IO模块等组成。工件经过视觉下方时进行视觉检测，可检测工件的颜色和形状，扫码器用于工件二维码的检测，配备废料库，不符合要求的由废料推料气缸推至废料库。

5、执行单元

设单元要求具备机械手、传输带、气缸等执行元件如输送供料、旋转供料，RFID、钢珠装配、搬运装配、龙门搬运、导轨搬运、智能仓储能够实现整个生产线系统的物料入库、物料组装、物料搬运等生产执行环节。

▲（5.1）执行单元1-输送供料单元

尺寸（长宽高）：≥1350mm×150mm×200mm。输送供料单元要求包括不少于传送带、变频电机、RFID、供料单元、称重单元、单元底座、远程IO模块等组成。工件由推料气缸推出后，输送带带动工件运动，从而完成高度检测、大小钢珠装配、视觉检测、颜色检测、工件材质检测等工序。（提供单元结构实物图）

（5.2）执行单元2-RFID单元

一款集天线，放大器，控制器于一体的3合1型高频读写头，可与其他模块进行组合，实现不同的实训任务，实训任务设计可以参考教学资源中实训指导书里面的案例，用户亦可自主进行应用拓展。

▲（5.3）执行单元3-旋转供料单元

尺寸（长宽高）：≥400mm×400mm×470mm。旋转供料单元要求包括不少于步进电机、旋转台、供料机构、传感器、单元底座、远程IO模块等组成。主要放置多类型物料等原材料，可根据工艺流程需要，由步进电机带动转盘旋转从而选择需要的工件。（提供单元结构实物图）

（5.4）执行单元4-钢珠装配单元

钢珠装配单元要求包括不少于大小钢珠料筒、供料机构、电磁阀组、单元底座、远程IO模块等组成。小钢珠物料检测传感器检测到工件后，前后阻挡气缸伸出，小钢珠推料气缸将小钢珠推出，前后阻挡气缸缩回，随后输送带带动工件继续运行。大钢珠物料检测传感器检测到工件后，前后阻挡气缸伸出，大钢珠推料气缸将大钢珠推出，前后阻挡气缸缩回，随后输送带带动工件继续运行。

（5.5）执行单元5-搬运装配单元

搬运装配单元要求不少于行程气缸、夹爪气缸、供料机构、物料搬运复合机构、物料抓取装配复合机构、单元底板、远程IO模块等组成。

（5.6）执行单元6-龙门搬运单元

龙门搬运单元要求不少于伺服电机、龙门架、搬运机构、传感器、单元底座、远程IO模块等组成。工件装配完成后，由龙门搬运单元搬运入库，龙门搬运单元有X轴、Y轴运动，上下运动由气缸完成。 

（5.7）执行单元7-智能仓储单元

智能仓储单元要求不少于传感器、仓储库位、废料仓、单元底板等组成。 智能仓储单元要求有九个库位组成，每个库位都配备传感器，将该库位是否有料反馈给PLC。

▲（5.8）执行单元8-导轨搬运单元

尺寸（长宽高）：≥1380mm×460mm×520mm。导轨搬运单元要求包括不少于伺服导轨、搬运复合机构、传感器、电磁阀组、单元底座、远程IO模块等组成。（提供单元结构实物图）

6、实训辅助单元

电脑桌承重主体为铝型材拼接而成，侧封板为钣金，桌面采用优质板材，带丝口万向脚轮并有刹车功能；安装双屏气动显示器支架；配套椅子、电脑详见配置清单。

7、信息管理单元

设备可通过触摸屏（HMI）、显示屏等人机交互硬件，配置基于工业网络真测试和生产管理系统（MES）等软件，能够实现工业网络与生产线系统的设计分析、仿真优化，以及整个生产线系统生产状态、生产数据、工艺工序的数字化、信息化管理等功能。信息管理单元要求包含不少于工业自动化数字孪生仿真系统、MES制造执行系统、云平台系统、可视化数据管理系统等构成。

（7.1）数字孪生仿真系统

软件必须是自主品牌，可同时面向工业和教育的虚实一体化集成的三维仿真设计软件。

软件基于Windows平台，既有传统三维仿真软件的建模等功能，同时也突出在自动化集成领域三维仿真设计功能，软件具有特征建模和协同建模两大建模方式，同时兼容市面上常见的三维软件格式，支持自顶向下和由底往上的设计思想，其零件建模、钣金设计、焊接件设计、大装配设计、产品制造信息、工程出图、电气原理图绘制、价值链协同有限元分析，优化设计和产品数据管理等功能可以匹敌同类软件,是企业设计团队的更好选择，该软件具有入门容易，兼容全面，软硬结合、易学易用等优势，已经成功应用于机械、电子、航空、汽车、仪器仪表、模具、造船、消费品等行业，同时也非常适用于院校相关课程的教学。软件提供JT、ipt、ifc、igs、prt、step、3MF、sldprt、stl等一系列工业级中间数据交换接口，并且含有对Solid Edge、Solidworks、Pro/E、NX、Catia等三维仿真软件的数据接口。能够打开编辑工业级二维三维图纸，满足工程类设计需求，进行对工业项目进行系统设计具备系统的设计、文档建立，材料报表，具有编辑、仿真、打印、文件管理和显示功能。

软件借助数字化进行产品设计与优化，实现产品设计更新、模块标准化、数据规范化、通过电子流程提高流程审批透明度，并确保在投产前使这些模型以最高的效率运转。通过让工程师在虚拟调试中看到计划成果，同时通过虚拟调试能及时的发现问题，解决问题，从而避免产品在实际调试过程中发现问题而使周期延误，使企业避免浪费宝贵的资源来解决现实工厂中的问题。软件运用仿真分析，可以快速、精确地模拟和分析产品的性能特征。实时仿真解决最复杂的计算机辅助工程问题，从而可以及时提供分析结果以对设计进行修正。通过管理仿真数据和流程，对性能信息的查看，并提供关键的工作流程控制和最佳实践框架。
(7.2)MES制造执行系统
▲系统要求根据选手所有工作任务均从个性化需求订单及共线生产出发，允许用户通过平台进行任务下发，并进行共线生产的全自动化作业。从订单加工、生产、装配到成品的检测，订单制造过程的每一个环节，均可通过MES 软件进行实时查询与追踪。本单元包含基础数据、仓位管理、设备单元管理，报警参数设置、设备运行及生产订单管理操作界面。

（7.3）可视化管理系统

设备要求须以所设备为载体开发，可完成生产可视化、设备状态可视化、设备状态管理可视化、维保过程数字化、维保经验数字化等功能。

（7.4）云平台系统

设备要求须以所设备为载体开发，功能包括设备接入、设备管理、数据存储、数据展示、数据分析、用户管理、维保工单、配方管理等功能。平台免编程可快速便捷实现产品与系统的联接，实现物联平台。可实现多样快捷的连接监控方式（业务系统、地图、视频监控）， 实时、精准的数据信息来源，精准高效的数据透视（柱状图、趋势图、定制数据透视报表），设备间更紧密的组合联动（多台PLC构成的设备系统的集中监控）。

五、配置的数字化资源要求

1、满足竞赛要求

设备满足“工业网络智能控制与维护”赛项所有任务要求，投标文件中要求提供不少于2种竞赛题目，且内容包括不少于5种实训任务。

2、其他要求

该设备具有软硬件结合功能且系统兼容性强，能够满足学校教学所需，为了确保所投设备的稳定性，所投设备有配套的嵌入式的工业网络应用技术软件。软件要求标识与标示、完备性、正确性、一致性、易理解性、功能完备性、功能正确性、功能适合性、成熟性、容错性、易恢复性等方面须全部符合要求。
六、可完成的实训项目要求

1、系统安装调试

（1）电气安全系统线路连接与调试实训

（2）工业网络线路连接与调试实训

（3）气动执行元件机械与气路安装实训

（4）各单元机械位置布局、基准面几何位置测量与安装位置调整实训

2、工业网络应用

（1）工业网络关键设备安装实训

（2）工业网络关键设备接线实训

（3）三层交换机环网配置实训

（4）三层交换机跨网段配置实训

（5）无线AP主站配置实训

（6）无线AP客户端配置实训

（7）边缘网关配置实训

（8）工业互联网技术应用；

（9）物联网技术应用；

（10）网络安全技术应用；

3、PLC设计与应用

（1）逻辑程序编辑实训

（2）子程序调用功能实训

（3）PLC与步进、伺服系统的调试

（4）PLC与变频系统的调试

（5）PLC与视觉系统的调试

（6）位置控制系统（步进、伺服）的参数调整及优化

（7）PLC与机器人、变频器、上位机之间现场总线配置

4、数字孪生技术应用

（1）数字孪生仿真实训

（2）数字孪生通讯配置实训

5、网络通讯技术

（1）网络通讯基础的原理与应用

（2）以太网通讯原理与应用

（3）工业网络系统的方案设计

（4）远程IO Profinet通信配置实训

（5）IO-Link模块通信配置实训

（6）Profibus DP模块通信配置实训

（7）伺服驱动器通信配置实训

（8）HMI通信配置实训

6、信息化管理实训

（1）MES系统应用实训

（2）云平台系统应用实训

7、气动控制技术

（1）电控气动阀的工作原理及应用

（2）真空发生器的工作原理及应用

（3）标准气缸的工作原理及应用

（4）各类气动手爪的工作原理及应用

（5）空气压缩机的工作原理及应用

8、组态监控及人机界面技术

（1）组态监控软件的基本应用

（2）组态监控软件通信应用实验

七、设备主要配置要求（单套配置）

序号

单元名称

主要技术参数

数量

单位

实训工作台单元

1.工作台A尺寸：长×宽×高≥1600mm×1120mm×1900mm；

2.工作台B尺寸：长×宽×高≥800mm×1120mm×1900mm；

3.实训台承重主体为铝型材拼接而成，侧封板为钣金； 

4.正面要求采用双开门设计，桌面要求采用优质专业铝型材拼接成型，可使用T型螺丝快速组装功能；为功能单元的安装提供标准的安装接口，可根据实训任务组合调整单元安装位置； 

5.预留有标准气源和电气接口安装位置，根据单元的使用情况进行功能的扩展；为功能单元、功能套件提供稳定的电源；

6.平台上可牢固安装多种多功能多应用单元。实现单元的自定义位置安装，实训台内部用于单元和工具存放；

7.带丝口万向脚轮并有刹车功能，装有二节静音滚珠专用导轨键盘托盘，坚固可靠，推拉顺畅，可拆卸式穿线孔等；

8.气源处理模块由调压过滤器、气压表等组成；用于控制设备气动元件的动作。

1

套

工业网络控制单元

主控PLC

配置要求如下；

CPU 带有显示屏；工作存储器可存储 150 KB 代码和 1 MB 数据；位指令执行时间 60 ns；4 级防护机制，工艺功能：运动控制，闭环控制，计数与测量；跟踪功能；运行系统选件；等时同步模式（集中）；适用于所有 PROFINET 接口：传输协议 TCP/IP，开放式用户安全通信，S7 通信，S7 路由，IP 转发，Web 服务器，DNS 客户端，OPC UA：服务器 DA，客户端 DA，方法，配套规范；PROFINET IO 控制器，支持 RT/IRT，性能升级 PROFINET V2.3，双端口，智能设备，支持 MRP、MRPD，等时同步模式。存储卡 4MB。

推荐品牌：西门子、汇川、三菱

1

台

触摸屏

触摸屏精智面板,触摸操作, 7寸TFT 显示屏，800 x 480 像素，64K 色；8个功能键；1 x PROFINET，1 x USB，安装在移动安装盒上。

推荐品牌：西门子、汇川、信捷

1

套

环网三层管理工业交换机

（1）8*GE电口+4*SFP光口

（2）工业级工作温度：-40°C〜75°C

（3）双路冗余宽电压输入：9.6V~60VDC

（4）产品尺寸：≥137*128*65.4mm

（5）三防漆涂层防护，提升产品可靠性

（6）IEC/EN61000-4高标准EMC电磁防护，4KV防雷•简便灵活安装：DIN导轨安装、壁挂安装

（7）支持三层网管功能，设备异常告警功能

（8）ACL、四元绑定、ARP防护、802.1x 认证等安全功能•IEEE1588精密时钟同步协议，亚微秒级同步精度

（9）支持ERPS环网冗余功能，RPL配置。

推荐品牌：普联、水星、迅捷

3

个

工业级防火墙

（1）双核64位网络专用处理器，单核主频1GHz，1GB DDRIV高速内存

（2）5个10/100/1000M RJ45端口

（3）支持配置安全策略、审计策略、带宽策略、ALG策略等

（4）支持多种安全防护功能，防御ARP欺骗、ARP攻击、DDoS攻击、网络扫描、可疑包攻击等

（5）支持可拓展的一体化DPI深度安全（入侵防御、反病毒、文件过滤、恶意域名远程查询、应用行为控制）

（6）支持丰富的策略对象（安全区域、地址、用戶、服务、网站、安全配置文件、入侵防御、审计配置文件等）

（7）支持丰富网络功能，静态路由、策略路由、智能均衡、VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）、DDNS等

（8）多管理员⻆色，精细化权限管理。

推荐品牌：普联、水星、迅捷

1

个

工业级双频无线接入点

（1）适应-40℃～+75℃温度下严苛的工业级工作环境

（2）冗余双路直流供电，以及标准PoE供电，适应工业环境组网要求，稳定可靠

（3）IEC/EN 61000-4高标准工业级防护设计，适应恶劣环境

（4）2.4GHz和5GHz双频段并发射频，无线速率可达1900Mbps

（5）独立功放电路，提升发射功率

（6）支持设备工作为AP或Client两种覆盖/传输模式以及Router上网模式

（7）应用灵活增强双频漫游技术，Client模式设备可快速漫游至信号更优的AP

（8）紧凑型铝合金机身，精致美观，坚固耐用，高效散热

（9）标准DIN导轨/壁挂安装，维护简便

推荐品牌：普联、水星、迅捷

1

套

边缘网关

1）采用 mips架构CPU，主频 300MHz，内存 128M DDR，16M FLASH

2）支持 WIFI 和以太网接入网络，支持 2路10M/100M自适应端口，支持RS232/RS485/RS422端口

3）具有看门狗管理，支持数据采集、PLC 远程上下载程序、断网续传和交换机功能。

4）DC输入接口：用于给设备供电

1

个

环境传感器

（1）可测量温度、湿度、大气压力、噪声、等多种要素。

（2）采用圆形弧面壳体，配合我们提供的底座可吸顶安装也可壁挂安装。

（3）采用专用的 485 电路，通信稳定，10~30V 宽电压范围供电。

（4）变送器采用原装进口的传感器及控制芯片，具备电化学型、高分辨率、稳定性好的特点。

（5）量程

温度：-40℃~+120℃，默认-40℃~+80℃，±0.5℃(25℃）

湿度：0%RH-100%RH，±3%RH（60%RH,25℃）

大气压力：0~120Kpa，±0.15Kpa@25℃101Kpa

二氧化碳：0~5000ppm，±(50ppm+ 3%F·S)

噪声：30~130db，±0.5dB（在参考音准，94dB@1kHz）

1

个

智能电表

（1）可实现三相有/无功电能的正、反向计量功能，且具有功率方向指示功能，并可测量三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因素等电量参数；电能按总、尖、峰、平、谷分别累计、存储；

（2）可实现对系统电压、电流、功率等电量的采集和显示，支持 RS485 通讯，采集的数据也可通过Modbus RTU通讯传输给 PLC。

1

个

LORA 模块

（1）传输距离：城镇可达2-5 Km ， 郊区可达15 Km 。

（2）工作频率：ISM 频段 包括433、868、915 MH等。

（3）调制方式：基于扩频技术，线性调制扩频（CSS）的一个变种，具有前向纠错（FEC）能力 

容量：一个LoRa网关可以连接上千上万个LoRa节点。

（4）支持 RS232、485-LoRa TCP/IP通讯，纯射频模组，支持发送、接收数据，与PLC 直接通讯。配合网关实现Profinet通讯。

1

套

协议网关

最大输入/输出数据量 ① MaxInput Byte≤1440 Bytes ② MaxOutputBytes ≤1440 Bytes 

（1）电源电压：12~24V宽电压供电，双路电源冗余供电。 

（2）额定功率 3W（24V/125mA）。 

（3）环境温度： 运输和存储：-40℃~+70℃

工作温度：-20℃~+60℃ 

（4）工作相对湿度：5~95%（无结露） 

（5）外形尺寸：≥（长）120mm×（宽）82mm×（厚）38mm 

（6）安装方式：35mm 导轨 

（7）防护等级：IP20

1

个

IOT工业控制器

（1）内存8G/128G

（2）USB 3.0端口：四USB 3.0端口连接系统与USB 3.0/2.0设备

（3）RJ45网口：四网口用于将网关连接到以太网*4

（4）9-30V直流输入：用于插入直流电源线

（5）COM1到COM4：端口支持三台RS232和1台RS232/422/485兼容的串行设备

（6）DVI-D：用于连接数字液晶面板

1

台

其他器件

要求包括不少于断路器、导轨插座、开关电源、控制器专用导轨等；

1

套

控制柜参数

主控柜尺寸≥800×600×1800mm，柜体要求由钣金框架和高强度玻璃面板构成，钣金厚度 1.2mm；底脚上需安装带刹车制动的承重脚轮，便于主控柜移动。

1

个

工业电气控制单元

PLC

采用可编程控制器配置要求如下；125 KB 工作存储器；24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 DQ10 x 24VDC、AI2 和 AQ2；板载 6 个高速计数器和 4 个脉冲输出；信号板扩展板载式 I/O；最多 3 个通信模块用于串行通信；最多 8 个信号模块用于 I/O 扩展；PROFINET IO 控制器，双端口，智能设备，TCP/IP 传输协议，开放式用户安全通信，S7 通信，Web 服务器，OPC UA：服务器 DAPROFINET 接口，用于编程、HMI 以及PLC 间数据通信，配套相应的 PLC 编程软件。

配有1通讯板1个；PROFIBUS CM 1243-5通信模块1个。

推荐品牌：西门子、汇川、三菱

2

台

触摸屏

可移动工业级彩色触摸屏控制系统包含自复位含环形灯按钮3个、急停按钮、转换开关、蜂鸣器；触摸屏精智面板,触摸操作, 7寸TFT 显示屏，800 x 480 像素，64K 色；按键和触摸操作，8 个功能键；1 x PROFINET，1 x USB，以上器件均安装在移动安装盒上。

推荐品牌：西门子、汇川、信捷

2

套

变频器系统

驱动器为通用高性能电流矢量变频器，主要用于控制和调节三相交流异步 电机的速度和转矩，最高频率：0 - 500Hz；载波频率：0.8kHz - 11kHz可根据负载特性，自动调整载波频率；控制方式：V/F控制和SVC控制；转矩提升：自动转矩提升；手动转矩提升0.1% - 30.0%；输入端子：4个数字输入端子，其中1个支持最高20KHz的高速脉冲输入1个模拟量输入端子，支持 0 - 10V/0 - 20mA输入；输出端子：1个继电器输出端子，1个模拟输出端子，支持0 ~10V电压输出；LED显示：显示参数；环境温度：-10℃ 到+ 50℃；湿度：小于95%RH，无水珠凝结；振动：小于 5.9m/s2(0.6g)；防护等级：IP20；

推荐品牌：汇川、西门子、信捷

1

套

伺服系统

支持 PROFINET 通信方式，输入电压200-240V，电机400W

推荐品牌：汇川、信捷、三菱

3

套

步进系统

输入电压：20-50VDC；脉冲频率：200KHz；内置微细分技术，可使运行更平稳，降低振动；自动半流功能，有效减少电机和驱动的发热；有过流，过压，短路等保护功能

推荐品牌：信捷、三菱、汇川

1

套

远程 I/O

2个RJ45接口，24VDC 供电 性能稳定、抗干扰性能强，总线协议：PROFINET 、通用线缆：五类双绞线、传输距离：100m（站站距离）、传输速率：100Mbps、工作环境温度：-10～55°C ；相对湿度:5%～90%(无凝露）

1

套

工业交换机

提供8个10/100M自适应RJ45端口，导轨式安装；

推荐品牌：普联、水星、迅捷

1

个

POE交换机

8个10/100 Base-T RJ45端口支持PoE供电；

1个10/100 Base-T RJ45上联端口；

导轨式安装；

推荐品牌：普联、水星、迅捷

1

个

供电模块

支持刷卡上电功能

1

套

数显气压表

量程范围：-0.101~1.000Mpa (可测真空、正压)；支持RS485通讯

其他器件

至少包括断路器、导轨插座、开关电源、继电器、器件导轨等；

1

套

检测单元

高度检测单元

1.尺寸（长宽高）：≥285mm×170mm×380mm。

2.测距传感器、传感器、气缸、单元底座等组成。完成对装配工件是否合格的检测。测距传感器选用电阻公差：1kΩ±20%、机械行程25mm 等。

1

套

分拣检测单元

1.要求由工业视觉系统、颜色传感器、金属传感器、行程气缸、单元底板等组成。

2.工业视觉由支架、光源、智能相机等组成，可完成物料数量、外观、颜色等检测：具有强大的通信功能，支持 MODBUS-TCP、TCP/IP 和 S7 等通讯；

工业相机彩色相机：

尺寸：29 mm×29 mm×30 mm，镜头接口：C-Mount，分辨率：2592×1944，相机像素500万像素数据接口：USB3.0，传感器类型：CMOS，卷帘快门，工作温度 0 ~ 50℃，储藏温度-30 ~70℃；视觉算法平台软件：兼容GigE Vision和USB3.0 Vision协议标准，可以接入多种品牌的相机。支持本地图像处理和相机数据图像处理光源：白色漫射 LED 环形灯。

3.扫码器支持通讯触发扫描，支持 USB/串口/以太网，可以全面读取所有主流一维，二维条码。

4.IO-Link主站，4×M12 IO-LINK接口，支持Profinet通讯，相关参数可通过集成式web服务器配置。

5.智能数字颜色传感器：可对物料进行颜色识别。

1

套

执行单元
执行单元1

输送供料单元

1.主要由传送带、变频电机、RFID、气缸、供料结构、铝型材、单元底座等组成，主要采用铝合金材质并应具有用于方形、圆形两类瓶体供料的料仓，应通过气缸的推动，配合导轨搬运单元对瓶体进行抓取工作；

2.供料气缸缸径16mm，行程80mm；

3.输送带机构由铝材搭建，由变频电器驱动，安装编码器器件，输送带长度1050mm，宽度25mm；

4.称重模块：由铝合金支架、顶升气缸、微型重量传感器等组成；微型重量传感器检测范围：0-3KG，精度≤0.05% ，支持液晶显示参数调试，支持RS485 通讯。

1

套

执行单元2

RFID单元

RFID是一款集天线，放大器，控制器于一体的3合1型高频读写头，工作频率13.56MHZ，无线传输速率53 kbit/s，协议遵循标准 ISO-15693，读写距离 0～100mm， 通讯协议支持 ModbusTCP、TCP/IP、UDP，通讯速率 10M/100M 自适应。

振动传感器：通过 IO-Link 进行通信。

1

套

执行单元3

旋转供料单元

1.尺寸（长宽高）：≥400mm×400mm×470mm。

2.主要由步进旋转台、供料机构、检测传感器、单元底座等组成，主要采用铝合金、透明亚克力材质并应具有种不同形状物料供料的料仓，通过气缸的推动和旋转转台的角度变换，配合推出不同类型的物料。

3.推料气缸缸径≥10mm，行程≥80mm；伸缩气缸缸径≥16mm，行程≥100mm；升降气缸缸径≥16mm，行程≥80mm；真空吸盘直径≥4mm

1

套

执行单元4

钢珠装配单元

1.尺寸（长宽高）：≥280mm×230mm×475mm。

2.要求包括大小物料料筒、行程气缸、电磁阀组、单元底座等组成；可完成两种不同规格物料的分装工作。气缸推出钢柱供料，检测传感器检测瓶体是否到位。铝制底架应由铝制支架和底板组成；推料气缸行程≥30mm；料仓可存放直径≥10mm 钢球数量≥10个，可存放直径≥8mm钢球数量≥10 个。
1

套

执行单元5

搬运装配单元

1.搬运装配单元由行程气缸、夹爪气缸、供料机构、物料搬运复合机构、物料抓取装配复合机构、单元底板、远程IO模块等组成。通过搬运气缸将工件搬运至称重模块，通过真空吸盘将瓶盖准确抓取装配到称重合格瓶体上。
1

套

执行单元6

龙门搬运单元

1.尺寸（长宽高）：≥775mm×650mm×730mm。

2.要求包括伺服电机、龙门架、搬运机构、检测传感器、接近传感器、吸盘、限位保护、单元底座等组成；满足工件抓取、搬运功能。X Y 轴由伺服电机驱动，Z 轴采用气缸组合形式完成物料抓取，升降气缸采用三轴气缸，气缸缸径≥12mm，行程≥50mm；伸缩气缸缸径≥16mm，行程≥80mm；气动手指缸径≥16mm，行程≥6mm。
1

套

执行单元7

导轨搬运单元

1.尺寸（长宽高）：≥1380mm×465mm×527mm。

2.主要由伺服电机及驱动器、直线模组、搬运机构、限位保护等组成，满足物料抓取、搬运功能。直线模组：行程≥1200mm，负载≥8Kg，梁宽≥55mm，导程≥10mm。

1

套

执行单元8

智能仓储单元

1.主要由铝型材支架、仓储板、传感器组成，用于成品工件的码垛存储。仓位≥9 个，每个仓位有检测传感器，用于仓储位置有无料检测。2.废料仓由型材支架、底板、铝板、流利条、挡板等组成，用于完成不合格工件的存放。

1

套

信息管理单元
数字化显示终端系统
CPU:i5-3470四核;屏幕选用16:9平面显示，尺寸≥27英寸，分辨率≥1920*1080，内存≥8G，存储：标配 256GB固态硬盘，显卡：CPU集成UHD核显，支持HDMI高清输出，含有USB、音频输出口等。
3

套

电气设计系统

电气设计软件，要求至少包括电气工程制图的标准、规范以及设计与绘制方法等功能。

1

套

MES制造执行系统

根据教学设备的生产情景开发能实现生产全过程功能的系统，功能描述：实现对产线各设备数据采集、实时状态监控、设备管理、加工派发、过程跟踪、产线启停与恢复等。

生产计划排程，计划员根据生产订单的信息，选择生产线进行生产，支持对生产订单进行拆分下达，生成新的子任务；

生产计划查询，查询生产计划的详细信息，生产时间、数量等属性，支持简单查询和自定义查询，查询任务信息包含生产任务状态、进度，在制品数量等信息；

1

套

云平台系统

用于云端功能扩展到本地的边缘设备，使边缘设备能够快速自主地响应本地事件，提供低延时、低成本、隐私安全、本地自治的本地计算服务的一种中间节点, 实现对设备资源、存储资源、网络资源、云应用服务进行7*24小时全时区、多地域、全方位、立体式、智能化的IT运维监控，保障IT系统安全、稳定、可靠运行。

云端平台支持设备接入、设备管理、数据存储、数据展示、数据分析、用户管理、维保工单、配方管理等功能。平台免编程可快速便捷实现产品与系统的联接，实现物联平台。可实现多样快捷的连接监控方式（业务系统、地图、视频监控）， 实时、精准的数据信息来源，精准高效的数据透视（柱状图、趋势图、定制数据透视报表），设备间更紧密的组合联动（ 多台 PLC 构成的设备系统的集中监控）。

（1）项目配置：项目支持导入、导出、删除、编辑，方便操作，包括设备配置、项目组态配置、报警源配置、设备状态统计、条件赋值、报表。

（2）组态页功能，提供不同类型可编辑的基础元件、基础和高级控件，通过图形化界面呈现相关数据信息，使用户能够一目了然地查看整个系统的状态信息，组态界面用户可自定义，包括界面的布局，颜色，控件等。

基础元件：直线，圆，矩形，文本，图片，折线，多边形，表格等；

基础控件：按钮、指示灯、按钮指示灯、数据显示、数据输入、数据控制、组合框输入、滑动输入、画面跳转、变量图片等。

高级控件： 环形图、棒图、流体、轮播动画、历史曲线、实时曲线、日期时间、实时事件、历史事件、天气、视频控件、功能键、功能域。

（3）可根据需求编辑多个组态画面同时进行组合排列显示；

1

套

可视化数据管理系统

可以完成生产可视化、设备状态可视化、设备状态管理可视化、维保过程数字化、维保经验数字化等功能。

1

套

实训辅助单元

编辑工作站

配置不低于I7-12700，32G，512G，独显3060+12G；

2

套

显示器

显示器：23.8寸；

4

套

工作站实训桌
1.尺寸（长宽高）：≥800mm×600mm×780mm

2.实训桌承重主体为铝型材拼接而成，侧封板为钣金，桌面采用优质板材，带丝口万向脚轮并有刹车功能；

3.安装双屏气动显示器支架；

4.配套椅子，靠背浅灰色，腿西班牙灰，左右腿长460mm×前后腿宽470mm×整体高840mm；

2

套

空气压缩机
空气压缩机：电源220V、排气量≥58L/min、排气压力≥0.8MPa。
1

台

教学资源库

教学资源包含实训指导说明书、示例程序、数字孪生模型等相关教学资源

1

套

表2：工具配置

序号

名称

型号/规格

数量

单位

内六角扳手（组套）

9PC加长镀铬

1

套

美工刀

配套设备使用

1

把

十字螺丝刀

3×100

1

把

十字螺丝刀

3×75

1

把

一字螺丝刀

3×75

1

把

一字螺丝刀

3寸 

1

把

卷尺

3米

1

把

活动扳手

250×30 10"

1

把

活动扳手

100mm  4"

1

把

斜口钳

160mm  6"

1

把

剥线钳

700F

1

把

压线钳

06WF

1

把

尖嘴钳

6"

1

把

钟表螺丝刀

6件套

1

套

网线钳

210C

1

把

网线

5米

1

根

数字万用表

配套设备使用

1

只

工具箱

配套设备使用

1

个


	1套


第四部分  报价内容及相关要求
一、报价要求

1.本项目合同价款按响应人的报价执行，为固定总价。包含软件采购、设备采购、运输、装卸、安装、调试、试运行、培训、税费、售后维保等全部费用，采购人不再额外支付任何费用。

2.合同价款调整：除采购人书面要求变更项目内容外，合同价款不作调整；若因采购人原因变更项目内容，变更部分的费用按响应人报价中的单价计算，无对应单价的，由双方协商确定。

二、交货时间及地点要求

1.交货时间：合同生效之日起， 30个工作日内完成送货、安装及验收合格。

2.交货地点：正德职业技术学院校内（采购人指定地点）。

三、检测及验收要求

1.货物送达采购人指定地点：由采购人协同供应商对货物数量、质量、规格、外观、包装、随机资料、装箱单进行查验。 

2.验收：根据竞争性磋商文件要求及有关规定由采购人进行验收。

（1）验收期限：自标的物交付之日起10个工作日内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

（2）验收标准：货物必须符合国家最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足竞争性磋商文件中所列规格、具体配置、技术条件、功能要求及成交供应商承诺的其它指标。

注：验收不合格的，采购人有权要求成交供应商无条件退货更换，相关费用均由成交供应商承担，同时采购人有权拒绝支付货款，并依据合同进行相关处罚。由此造成的相关损失由成交供应商全部承担。

四、售后服务要求

1.三年免费质保（自所有设备验收合格交付之日起计算）。

2.质量保证期内，供应商对由于所供产品本身质量原因引起的问题负责免费维修，软件免费升级。

3.技术升级：在质保期内，如果所供产品技术升级，要求及时通知，并终生免费提供相关设备技术咨询。

4.技术支持

▲（1）现场培训：供应商需派技术工程师到校完成完整的设备调试。对采购人进行安装、编程、不少于 2种赛项任务书模式的全流程现场培训，参训人员不少于 20 人，保障师生快速熟练掌握设备操作技能与实操技巧等指导培训服务，每次培训时间不少于8个小时，培训次数不少于2次。安排2-4名技术人员对省赛进行技术支持。培训地点：学校。培训内容：PLC综合实验台可展开的实训项目以及工业网络智能控制与维护实训考核装置可展开的实训项目。产生的所有费用由供应商承担。

（2）如设备出现质量问题，供应商响应时间不超过2小时，如果所供货物出现采购人不能修复的故障，供应商应在接到采购人通知24小时内赶到用户现场。

5.质保期后服务要求
质保期结束后，供应商应继续免费提供产品技术咨询技术支持，终生提供维修服务，维修服务所需备品备件按市场价的合理折扣（不高于8折供应）。

五、付款方式

1.预付款：合同签订后，采购人收到履约保证金后，15日内支付合同价款的20%作为预付款。

2.进度款：设备全部安装完毕、验收合格后，采购人15日内支付合同价款的75%。

3.尾款：剩余5%待质保期结束后一次性付清（不计利息）。
4.为加快结算效率，减少跨行转账可能产生的延迟与手续费，建议成交人提供交通银行对公账户用于项目款结算。
第五部分　响应文件格式
正德职业技术学院

项目名称：PLC及工业网络智能控制实训室建设

项目编号：JSJY-ZDXY-2026-06-006

响  应  文  件

响应人：                  
法定代表人：              
      年        月       日
目  录


40

附件一：项目评分目录

43

附件二：报价函

45

附件三：法人代表授权书

46

附件四：法定代表人和委托代理人身份证复印件（加盖公章）

47

附件五：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）复印件（加盖公章）

48

附件六：企业近三年承担过类似项目业绩，附合同复印件

49

附件七：履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

50

附件八：技术、商务条款偏离表

51

附件九：真实性承诺书

52

附件十：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

53

附件十一：依法缴纳税收和社会保障资金的证明

54

附件十二：资信证明（会计师事务所出具的上一年年度审计报告）

55

附件十三：项目实施方案、培训方案、售后服务增值方案

56

附件十四：知识产权承诺函


附件一：项目评分目录

	序号
	评分项目
	评分方法
	页码

	一
	报价

（30分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价金额最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分＝(评标基准价/报价)×30（计算结果保留小数点后两位）。
	

	二
	质保期

承诺
（3分）
	质保期满足3年，得1分；在满足3年的基础上，每增加1年加1分，最多加2分（即5年及以上得3分）。不满3年不得分。
	

	三
	经营业绩（5分）
	响应人具有类似项目业绩，每提供一份得1分，最高得5分。

（业绩合同须为2023年5月1日至报价截止日期间签订，以合同签订时间为准，合同金额不少于20万元，低于20万视为无效合同不得分）
	

	四
	企业资质（5分）
	1.质量管理体系认证（2分）：

供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书（ISO9001或GB/T19001），得2分。

2.信息安全管理体系认证（1分）：

供应商具有有效期内的信息安全管理体系认证证书（ISO27001或GB/T22080），得1分。

3.知识产权承诺函（2分）：
提供知识产权承诺函得2分，详见响应文件（附件十四）。

注：响应文件中须提供上述证书的有效复印件或扫描件并加盖供应商公章，证书须在有效期内。
	

	五
	技术及商务要求

（24分）
	1.响应人请对照第三部分“采购内容”、“主要参数要求”，在参数偏离表（技术条款）里逐项说明。

2.响应人请对照第四部分“报价内容及相关要求”，在参数偏离表（商务条款）里逐项说明。
注：磋商文件中（标注“▲”的内容）为重要指标，须提供磋商文件中规定的证明满足重要指标的证明材料。达不到磋商文件要求响应指标或未按要求提供配套证明材料视为负偏离，每一项扣2分,其他每小项负偏离1项扣1分；24分扣完为止。
	

	六
	现场演示
（15分）
	为更好保障软件的功能满足本次采购要求,须提供现场功能演示。有下列任何一条不满足或只有部分满足，扣3分，扣完为止。本项满分15分。
工业自动化在线仿真软件演示内容要求：
1.可实现便捷的在线教学与实训操作。

2.可以进行电、机、液、气系统原理、实操与故障诊断。

3.有PLC在线编程功能。

4.电气、机电、液压、气动系统可以分别与 PLC系统的联合仿真。

5.有原理动画，演示各类元件的内部结构与工作原理以及不同回路的运行过程。覆盖多种典型回路以及教学中的核心知识点。
	

	七
	项目实施方案

（5分）
	根据响应人针对本项目提供的实施方案（内容包括但不限于供货方案、设备安装方案、调试方案、验收方案等方面）进行评分：
• 方案完整、科学合理、操作可行，完全满足项目需要的，得5分；
• 方案较为完整、较为合理可行，较能满足项目需要的，得2-4分；
• 方案简单、笼统、有瑕疵的，得1分；
• 方案不完整、不合理、不可行的，不得分。
	

	八
	培训方案

（5分）
	根据响应人提供的针对本项目的技术培训方案（内容包括但不限于培训内容、培训方式、培训时间、人员安排等方面）进行评分：
• 培训计划完善、培训内容具体、可行、针对性强的，得5分；
• 培训计划较为完善、培训内容简单、笼统的，得2-4分；
• 培训计划不完善、培训内容不可行、针对性差的，得1分；
• 未提供培训方案的，不得分。
	

	九
	售后服务及增值方案

（5分）
	• 售后服务方案完善，包含质保期后服务承诺、响应时间（优于2小时响应、24小时到场）、备品备件供应方案（不高于8折）等；并承诺提供增值服务（如协助完成相关教材编撰、赛事技术支撑、质保期内巡检服务等），方案具体可行，得4-5。

• 售后服务方案基本完整，能满足基本要求，但缺乏增值服务承诺或方案不够具体，得2-3。

• 售后服务方案简单或未提供，得0-1。
	

	十
	标书制作（3分）
	根据响应文件整体质量评审：
编制内容完整，包含所有要求的格式附件；技术/商务偏离表清晰、• 无遗漏；目录清晰、页码准确；装订整齐、印刷清晰，得3分；

• 内容基本完整，但存在少量格式错误或装订问题，得2分；

• 内容混乱、缺失重要材料、无页码或装订松散，得 1分。
	


注：响应人提供上述材料的原件或复印件须加盖公章。

附件二：报价函

正德职业技术学院：
根据已收到的                   项目磋商文件，我单位经考察和研究上述项目磋商文件的全部内容后，我方愿以总价            元的价格（明细见后），按上述项目磋商文件的条件要求承诺生产、供货、服务、质量保证等所有内容。

	序号
	货物名称
	品牌/型号
	生产

厂家
	数量

（单位）
	单价

（元）
	总价

（元）
	备注

	1
	PLC综合实验平台
	
	
	10套
	
	
	

	2
	工业自动化在线仿真软件
	
	
	50套
	
	
	

	3
	PLC 学习资源库
	
	
	1套
	
	
	

	4
	工业网络智能控制与维护实训考核装置
	
	
	1套
	
	
	

	大写合计（人民币）：

	注：总价必须包含完成本项目的所有费用（包含软件采购、设备采购、运输、装卸、安装、调试、试运行、培训、税费、售后维保等全部费用）。


2.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件。

3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.除非另外达成协议并生效，你方的磋商文件和本响应文件将构成约束我们双方的合同内容。
5.如果成交，我方将派出         (项目经理姓名)作为本项目的项目经理。
6.我方接受磋商文件中的付款等条件。

7.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的响应人。
8.如果成交，我方还将提供以下优惠服务：
（1）                            

（2）                            
单位名称(盖章)：
单位地址：
法定代表人或委托代理人(签字)：

邮政编码：            
电话：       

开户银行名称：
银行账号：
开户行地址：
开户行电话：        

    日期 ：
附件三：法人代表授权书

正德职业技术学院：

我            （姓名）系                        （单位名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                   项目的报价活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：
代理人（签字）：
联系电话：
日期 ：

附件四：法定代表人和委托代理人身份证复印件（加盖公章）

附件五：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）复印件（加盖公章）

附件六：企业近三年承担过类似项目业绩，附合同复印件

最近三年承担过类似项目业绩情况汇总表
	序号
	项目内容
	采购单位名称
	合同金额
	联系人
	联系电话
	合同签定时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：响应人须提供上述项目合同复印件并加盖公章，合同复印内容应包括签订双方、项目内容、合同金额、双方签章及生效时间（近三年指2023年5月1日起至报价截止日且合同金额不少于20万元，低于20万视为无效合同不得分）。

附件七：履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

附件八：技术、商务条款偏离表

参数偏离表（技术条款）
	序号
	技术条款
	招标要求
	报价响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	详见标书要求
	
	
	

	2
	
	详见标书要求
	
	
	

	3
	
	详见标书要求
	
	
	


参数偏离表（商务条款）

	序号
	商务条款
	招标要求
	报价响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	详见标书要求
	
	
	

	2
	
	详见标书要求
	
	
	

	3
	
	详见标书要求
	
	
	


注：如参数高于标书要求，请在“原因”一栏中注明什么方面超出。
附件九：真实性承诺书

正德职业技术学院：

为确保项目招标工作顺利进行，我公司在此承诺：

(1)具有独立订立合同的能力;

(2)未处于被责令停业、报价资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

(3)企业没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停报价资格并在暂停期内的；

(4)企业的资质类别满足招标公告要求;
(5)符合法律、法规规定的其他条件。

若经采购人核实，发现所报内容失实或有任何弄虚作假行为，我公司愿自动放弃此次报价，若因此给此次招标工作带来不良影响，我公司将自愿承担所有责任。

单位名称（盖章）：                  

法定代表人或委托代理人（签字）：          

日期 ：

附件十：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 

正德职业技术学院：

我公司在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

单位名称（盖章）：                  

法定代表人或代理人（签字）：       

日期： 
注：响应人可提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询的、自本采购公告发布之日至报价截止前的信用记录的截图（截图须加盖公章）

附件十一：依法缴纳税收和社会保障资金的证明

1.须提供报价截止时间前三个月（2026年3月至2026年5月）内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件并加盖公章（缴纳个税凭据不作为证明材料）。

2.须提供报价截止时间前三个月（2026年3月至2026年5月）内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件并加盖公章。

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应的证明材料。

附件十二：资信证明（会计师事务所出具的上一年年度审计报告）

注：审计报告复印件应当包括资产负债表、利润表及其附注、加盖会计师事务所公章页，复印件必须加盖公章。

（特殊情况需附说明并提供近一年经审计的财务审计报告及财务报表。）
附件十三：项目实施方案、培训方案、售后服务及增值方案
附件十四：知识产权承诺函
知识产权承诺函

本公司（单位）郑重承诺：

1. 权利保证

本公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用本公司提供的全部软件产品（包括但不限于成品软件、定制开发软件、嵌入式软件、操作系统、机房管理软件及相关系统）或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷。如因本公司提供的产品或服务侵犯第三方知识产权而引起法律和经济纠纷的，由本公司承担所有相关责任，包括承担一切诉讼费、律师费、赔偿费用等，并赔偿因此给采购人造成的全部损失。

2.成品软件

对于本项目中的成品软件，供应商应保证采购人享有合同约定范围内的永久使用许可，不得以任何方式限制采购人的正常使用。如涉及在本项目合同范围内为采购人定制开发的软件模块，其源代码归属由双方另行协商约定。

3. 开源代码合规保证

本公司承诺，所投软件中如涉及使用开源代码，已在本投标文件中如实披露所使用的开源代码名称、版本、许可证类型，并确保其使用方式符合相关开源许可证的要求，不会导致采购人产生合规风险。若因未披露或披露不实导致采购人产生合规风险的，由本公司承担全部责任。

4. 侵权处理与无条件更换

（1）若因知识产权侵权纠纷导致软件无法继续使用的，本公司承诺在接到采购人书面通知后30日历日内，无条件更换为不侵权的同类产品或更高配置产品，更换所产生的一切费用由本公司承担，且更换后的产品须满足原招标文件的技术参数要求。

（2）在侵权纠纷处理期间，本公司承诺积极采取措施确保采购人教学活动的正常开展，及时提供替代方案或临时使用许可。

（3）若本公司无法在约定期限内完成更换，采购人有权解除合同并要求退还全部已付款项，本公司按合同总价款的20%支付违约金。

本公司确认，上述承诺在本项目投标、合同签订、合同履行及质保期内持续有效。如有违反，本公司愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的全部损失。

承诺单位（公章）        法定代表人（或授权代表）签字：__________ 

日期：__________

2

